# SW신뢰성 동적시험 미달성 분석 보고서

동적시험 결과 312.xml을 기준으로 기존 미달성 항목을 재검토하였다. 실행이 확인된 분기는 달성 처리하고, 현재 결과에서도 실행되지 않은 방어 분기와 환경 의존 분기만 아래와 같이 정리한다.

# 달성 전환 내역

| 번호 | 구분 | 달성 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 비정상 패킷 처리 | 음수 DTS 보정 | 달성 |
| 2 | 비정상 패킷 처리 | 음수 PTS 보정 | 달성 |
| 3 | 서비스 IPC | 파이프 연결 대기 취소 처리 | 달성 |
| 4 | 트레이 UI | 서비스 상태 조회 예외 처리 | 달성 |
| 5 | UDP 알림 | 유효하지 않은 끝점 감지 및 경고 | 달성 |
| 6 | UDP 알림 | 끝점 없음 조기 반환 | 달성 |
| 7 | 로그 처리 | 로그 보기 및 20MB 정상 회전 | 달성 |

# 01. FFmpeg 출력 및 스트림 처리 실패 분기

| 개수 | 9 | 파일명 | SourceRecorder.cs / CoreLog.cs |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드위치 | 하단 동일사항 표 참조 |  |  |

코드내용  pseudo code

ret = avformat_alloc_output_context2(...); if (ret < 0) return false; if (outIndex == 0) return false; ret = avio_open(...); if (ret < 0) return false; ret = avformat_write_header(...); if (ret < 0) return false; if (av_interleaved_write_frame(...) < 0) { ... } if (av_write_trailer(...) < 0) { ... }

| 미달성 사유 | 정상 RTSP 영상에서는 출력 컨텍스트 생성, 비디오 스트림 탐색, MP4 파일 열기와 헤더·프레임·트레일러 기록이 모두 성공하였다. 남은 분기는 FFmpeg 네이티브 함수가 특정 음수 오류를 반환할 때만 진입한다. 손상된 코덱 파라미터, 저장장치 단절 또는 비정상 멀티플렉서 상태가 필요하며 반복 재현성이 낮고 시험 데이터 손상 위험이 있다. 따라서 정상 기능 경로로 대체할 수 없는 네이티브 방어 분기로 분류한다. |
| --- | --- |

미달성 동일사항 파일명 및 코드위치

| 번호 | 파일명 | 코드위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SourceRecorder.cs | L333~L342 | 출력 컨텍스트 생성 실패 |
| 2 | SourceRecorder.cs | L377~L383 | 기록 가능 스트림 없음 |
| 3 | SourceRecorder.cs | L386~L393 | 출력 파일 열기 실패 |
| 4 | SourceRecorder.cs | L398~L406 | 헤더 기록 실패 |
| 5 | SourceRecorder.cs | L429~L443 | 트레일러 기록 오류 |
| 6 | SourceRecorder.cs | L545~L551 | 프레임 기록 실패 |
| 7 | CoreLog.cs | CannotAllocateOutput | 관련 로그 분기 |
| 8 | CoreLog.cs | CannotOpenOutput / WriteFrameFailed | 관련 로그 분기 |
| 9 | CoreLog.cs | WriteTrailerFailed / ReturnedError | 관련 로그 분기 |

# 02. 비정상 패킷 타임스탬프 보정 분기

| 개수 | 2 | 파일명 | SourceRecorder.cs |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드위치 | 하단 동일사항 표 참조 |  |  |

코드내용  pseudo code

if (pkt->dts == AV_NOPTS && pkt->pts == AV_NOPTS) return; if (pkt->pts != AV_NOPTS && pkt->dts != AV_NOPTS && pkt->pts < pkt->dts) pkt->pts = pkt->dts;

| 미달성 사유 | 312.xml에서 음수 DTS와 음수 PTS를 0으로 보정하는 분기는 실행되어 달성 처리하였다. 남은 분기는 PTS와 DTS가 모두 없거나 PTS가 DTS보다 작은 비정상 패킷에서만 실행된다. 이 값은 GUI에서 설정할 수 없고 카메라 또는 인코더가 생성하는 압축 패킷 메타데이터이므로 전용 패킷 생성기나 변조 스트림이 필요하다. 일반 카메라를 사용하는 수동시험에서는 안정적으로 재현하기 어려운 비정상 입력 방어 분기로 분류한다. |
| --- | --- |

미달성 동일사항 파일명 및 코드위치

| 번호 | 파일명 | 코드위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SourceRecorder.cs | L518~L519 | PTS/DTS 모두 없음 |
| 2 | SourceRecorder.cs | L541~L542 | PTS가 DTS보다 작은 경우 보정 |

# 03. 오래된 영상 및 로그 삭제 실패 처리

| 개수 | 4 | 파일명 | RetentionCleaner.cs / RetentionLog.cs |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드위치 | 하단 동일사항 표 참조 |  |  |

코드내용  pseudo code

try { DeleteOldLogs(...); DeleteOldFiles(...); } catch (Exception ex) { RetentionLog.Failed(...); } try { File.Delete(file); } catch (Exception ex) { RetentionLog.CannotDeleteFile(...); } try { Directory.Delete(dir); } catch (Exception) { /* 빈 폴더 정리 실패 */ }

| 미달성 사유 | 기준일보다 오래된 영상과 로그가 삭제되는 정상 경로는 별도 시험에서 확인하였다. 남은 분기는 파일 잠금, 권한 제거 또는 파일 열거 직후 대상이 사라지는 경쟁 상태에서 발생한다. 이러한 조건은 운영체제와 외부 프로세스 상태에 좌우되고 정상 저장 및 시험 증적 파일에 영향을 줄 수 있다. 따라서 삭제 실패 기록과 최상위 예외 처리는 환경 의존 방어 분기로 분류한다. |
| --- | --- |

미달성 동일사항 파일명 및 코드위치

| 번호 | 파일명 | 코드위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RetentionCleaner.cs | L33 | 정리 작업 전체 실패 |
| 2 | RetentionCleaner.cs | L66~L74 | 오래된 로그 삭제 실패 |
| 3 | RetentionCleaner.cs | L99~L107 | 오래된 영상 삭제 실패 |
| 4 | RetentionCleaner.cs | L116~L118 | 빈 폴더 삭제 실패 |

# 04. 서비스 IPC 및 설정 저장 실패 처리

| 개수 | 4 | 파일명 | PipeServer.cs / ServiceLog.cs |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드위치 | 하단 동일사항 표 참조 |  |  |

코드내용  pseudo code

await server.WaitForConnectionAsync(ct); catch (Exception ex) { PipeAcceptError(...); } try { response = Handle(line); } catch (Exception ex) { IpcError(...); } try { cfg = RecorderConfig.FromJson(...); } catch (Exception ex) { return parseError; } try { cfg.Save(configPath); } catch (Exception ex) { CannotPersistConfig(...); }

| 미달성 사유 | 312.xml에서 파이프 연결 대기 중 취소 처리는 실행되어 달성 처리하였다. 남은 분기는 Named Pipe 연결 자체의 운영체제 오류, 처리 도중 발생하는 예외, 의도적으로 손상된 요청 문자열 또는 ProgramData 설정 파일의 쓰기 권한 제거가 필요하다. 일반 GUI 조작으로는 손상 패킷을 생성할 수 없고 권한 제거는 서비스 복구를 방해할 수 있으므로 IPC 및 파일시스템 장애 방어 분기로 분류한다. |
| --- | --- |

미달성 동일사항 파일명 및 코드위치

| 번호 | 파일명 | 코드위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeServer.cs | L50~L61 | 파이프 연결 수락 또는 재시도 실패 |
| 2 | PipeServer.cs | L104~L108 | 요청 처리 예외 |
| 3 | PipeServer.cs | L140~L142 | 요청 역직렬화 실패 |
| 4 | PipeServer.cs | L153~L157 | 설정 파일 저장 실패 |

# 05. 트레이 UI 외부 셸 및 로그 파일 실패 처리

| 개수 | 6 | 파일명 | StatusForm.cs / TrayApp.cs / LogViewerForm.cs / FileLoggerProvider.cs |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드위치 | 하단 동일사항 표 참조 |  |  |

코드내용  pseudo code

if (form == null ¦¦ form.IsDisposed) form = new Form(); try { Process.Start(new ProcessStartInfo { UseShellExecute = true }); } catch (Exception ex) { ShowError(ex); } try { latest = FindLatestLog(); ReadNewText(); } catch (Exception) { /* 다음 Poll에서 재시도 */ } try { Rotate(activeLog); } catch (Exception) { /* 다음 기록에서 재시도 */ }

| 미달성 사유 | 312.xml에서 서비스 상태 조회 예외, 로그 보기의 정상 기능 및 20MB 로그 파일의 정상 회전은 실행되어 달성 처리하였다. 남은 분기는 창이 폐기되는 시점의 타이머 경쟁 상태, 로그 검색 직후 파일 이동·삭제, Explorer 실행 실패 또는 로그 회전 중 파일 잠금·권한 오류가 필요하다. 이 조건은 외부 운영체제 상태와 밀리초 단위 실행 시점에 의존하므로 수동 조작으로 반복 재현하기 어려운 UI 및 파일시스템 방어 분기로 분류한다. |
| --- | --- |

미달성 동일사항 파일명 및 코드위치

| 번호 | 파일명 | 코드위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | StatusForm.cs | L116~L123 | 로그창 폐기 및 재생성 경쟁 |
| 2 | StatusForm.cs | L126~L157 | 저장 폴더 열기 실패 |
| 3 | TrayApp.cs | L34~L42 | 상태창 폐기 후 재생성 |
| 4 | TrayApp.cs | L51~L71 | 외부 셸 실행 실패 |
| 5 | LogViewerForm.cs | L64~L74, L87~L123 | 로그 검색 및 읽기 경쟁 상태 |
| 6 | FileLoggerProvider.cs | L44~L55 | 로그 회전 파일 이동 실패 |

# 06. UDP 영상 저장 알림 미실행 분기

| 개수 | 3 | 파일명 | UdpVideoSaveNotifier.cs / NotificationLog.cs |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드위치 | 하단 동일사항 표 참조 |  |  |

코드내용  pseudo code

if (IPAddress.TryParse(ip, out address) && validPort) endpoint = new IPEndPoint(address, port); payload = JsonSerializer.SerializeToUtf8Bytes(notification); try { client.Send(payload, endpoint); Sent(...); } catch (Exception ex) { SendFailed(...); }

| 미달성 사유 | 312.xml에서는 유효하지 않은 UDP 끝점 감지와 끝점 없음 조기 반환이 실행되어 달성 처리하였다. 그러나 유효한 수신기 IP와 포트가 구성되지 않아 끝점 생성, 실제 송신 및 성공 로그는 실행되지 않았다. 이 경로는 유효한 수신기 주소를 설정하고 영상 세그먼트를 정상 마감하여 추가 시험할 수 있다. 송신 예외는 UDP가 비연결형이므로 수신기가 꺼진 것만으로 발생하지 않으며 로컬 소켓 자원 고갈 또는 네트워크 인터페이스 장애가 필요한 환경 의존 방어 분기이다. |
| --- | --- |

미달성 동일사항 파일명 및 코드위치

| 번호 | 파일명 | 코드위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UdpVideoSaveNotifier.cs | L19~L31 | 유효한 끝점 생성 및 구성 로그 |
| 2 | UdpVideoSaveNotifier.cs | L46~L52 | JSON 송신 및 성공 로그 |
| 3 | UdpVideoSaveNotifier.cs | L53~L56 | 송신 예외 및 실패 로그 |