# SW신뢰성 동적시험 미달성 분석 보고서

최종 동적시험 결과 23414.xml에서 라인 커버리지가 100% 미만인 제품 함수 17개를 실행 조건별로 분석하였다. 정상 기능과 사용자 조작으로 실행 가능한 분기는 시험을 완료했으며, 아래 항목은 네이티브 라이브러리 고장, 운영체제 자원 오류 또는 짧은 동시성 경합이 필요한 분기이다.

최종 커버리지 현황

| 구분 | 전체 | EzStream.Core | EzStream.Service | EzStream.Tray | 미달성 함수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 라인 커버리지 | 95.69% | 94.60% | 94.74% | 97.71% | 17개 |

미달성 항목 요약

| 번호 | 미달성 항목 | 분기 수 | 관련 파일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FFmpeg 출력 및 스트림 기록 실패 분기 | 9 | SourceRecorder.cs |
| 2 | 입력 스트림 및 재접속 경계 분기 | 7 | SourceRecorder.cs |
| 3 | FFmpeg 로그 콜백 및 오류 문자열 예외 분기 | 2 | FfmpegLoader.cs |
| 4 | 서비스 IPC 수락 및 취소 경합 분기 | 4 | PipeServer.cs |
| 5 | 트레이 저장 경로 및 메시지 루프 경계 분기 | 4 | TrayApp.cs / StatusForm.cs / Program.cs |
| 6 | 로그 파일 탐색 및 읽기 경합 분기 | 3 | LogViewerForm.cs |
| 7 | 서비스 실행 모드 및 예외 로그 부가 분기 | 3 | Program.cs / FileLoggerProvider.cs |

판정 기준: 미달성 분기는 정상 입력과 공개 사용자 기능으로 반복 재현하기 어렵고, 강제 고장 주입 또는 비결정적 경합 조건이 필요한 코드로 한정하였다.

01. FFmpeg 출력 및 스트림 기록 실패 분기

| 개수 | 9 | 파일명 | SourceRecorder.cs |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드 위치 | 하단 미달성 표 참조 |  |  |

코드내용  pseudo code

ret = avformat_alloc_output_context2(...); if (ret < 0) return false; outStream = avformat_new_stream(...); if (outStream == null) return false; ret = avcodec_parameters_copy(...); if (ret < 0) return false; if (!PreparePacketForOutput(...)) return; if (av_interleaved_write_frame(...) < 0) recordError(); if (av_write_trailer(...) < 0) recordError(); catch (Exception) { recordTrailerError(); } if (avio_closep(...) < 0) recordError(); try { return new FileInfo(path).Length; } catch { return 0; }

| 미달성 사유 | 정상 RTSP 영상에서는 출력 컨텍스트 생성, 비디오 스트림 생성, 코덱 파라미터 복사, MP4 프레임 기록 및 트레일러 기록이 모두 정상 완료된다. 미달성 분기는 FFmpeg 네이티브 함수가 특정 실패값을 반환하거나, 출력 파일이 기록 직후 외부에서 삭제·잠금되는 상태가 필요하다. 이러한 조건은 손상된 네이티브 구조체, 저장장치 분리, 디스크 또는 파일시스템 장애처럼 정상 시험 입력만으로 안전하고 반복적으로 재현하기 어려운 환경 의존 고장이다. 따라서 출력 컨텍스트와 파일 마감 단계의 네이티브 오류 처리 분기로 분류한다. |
| --- | --- |

미달성 동일사항 파일명 및 코드위치

| 번호 | 파일명 | 코드위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SourceRecorder.cs | L338~L344 | 출력 컨텍스트 생성 실패 |
| 2 | SourceRecorder.cs | L359~L365 | 출력 비디오 스트림 생성 실패 |
| 3 | SourceRecorder.cs | L367~L373 | 코덱 파라미터 복사 실패 |
| 4 | SourceRecorder.cs | L519~L521 | 기록 불가 타임스탬프 패킷 제외 |
| 5 | SourceRecorder.cs | L524~L530 | MP4 프레임 기록 실패 |
| 6 | SourceRecorder.cs | L433~L438 | 트레일러 기록 오류 반환 |
| 7 | SourceRecorder.cs | L441~L445 | 트레일러 기록 중 관리 예외 |
| 8 | SourceRecorder.cs | L449~L451 | 출력 파일 닫기 오류 |
| 9 | SourceRecorder.cs | L486~L493 | 저장 파일 크기 조회 예외 |

02. 입력 스트림 및 재접속 경계 분기

| 개수 | 7 | 파일명 | SourceRecorder.cs |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드 위치 | 하단 미달성 표 참조 |  |  |

코드내용  pseudo code

try { RunOnce(); } catch (Exception ex) { setError(ex); } ret = av_read_frame(...); if (ret == EAGAIN) continue; outIdx = validInputIndex ? map[inIdx] : -1; wantCut = intervalElapsed ¦¦ cutNow; canCut = noVideo ¦¦ (isVideo && isKeyFrame); if (wantCut && canCut && !OpenNewSegment()) return; transport = url.StartsWith("rtspu") ? "udp" : "tcp"; if (avformat_find_stream_info(...) < 0) return false;

| 미달성 사유 | 일반 카메라 입력에서는 프레임이 연속 공급되고 입력 스트림 번호와 출력 매핑이 유효하며, 세그먼트 절단 후 새 파일이 정상 생성된다. 미달성 분기는 읽기 함수가 일시 재시도 값만 반환하는 순간, 범위를 벗어난 스트림 번호, 절단 시점과 키프레임 조건의 특정 조합, 절단 직후 출력 생성 실패, 비표준 rtspu 주소 또는 입력 열기 성공 후 스트림 정보 검색만 실패하는 특수 입력이 필요하다. 네트워크 장비와 FFmpeg 내부 상태에 의존하여 동일 조건을 반복 재현하기 어려우므로 입력 및 재접속 경계 분기로 분류한다. |
| --- | --- |

미달성 동일사항 파일명 및 코드위치

| 번호 | 파일명 | 코드위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SourceRecorder.cs | L141~L145 | 녹화 루프 예상 외 예외 |
| 2 | SourceRecorder.cs | L183~L187 | 프레임 읽기 EAGAIN 재시도 |
| 3 | SourceRecorder.cs | L198~L203 | 범위 밖 또는 미매핑 스트림 |
| 4 | SourceRecorder.cs | L210~L213 | 절단 요청과 키프레임 경계 조합 |
| 5 | SourceRecorder.cs | L218~L222 | 절단 후 새 세그먼트 열기 실패 |
| 6 | SourceRecorder.cs | L244~L247 | rtspu 입력의 UDP 전송 선택 |
| 7 | SourceRecorder.cs | L270~L275 | 입력 스트림 정보 검색 실패 |

03. FFmpeg 로그 콜백 및 오류 문자열 예외 분기

| 개수 | 2 | 파일명 | FfmpegLoader.cs |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드 위치 | 하단 미달성 표 참조 |  |  |

코드내용  pseudo code

line = Marshal.PtrToStringAnsi(buffer)?.TrimEnd(); if (string.IsNullOrEmpty(line)) return; ... text = Marshal.PtrToStringAnsi(errorBuffer); return text ?? $"error {errorCode}";

| 미달성 사유 | FFmpeg가 제공하는 로그와 오류 문자열은 정상적인 네이티브 라이브러리에서는 유효한 문자열 버퍼로 전달된다. 미달성 분기는 FFmpeg 로그 포맷 결과가 빈 문자열이거나 av_strerror가 문자열을 구성하지 못해 널 포인터 변환 결과를 반환해야 한다. 이는 라이브러리 내부 버퍼 또는 네이티브 콜백 상태에 의존하며 공개 API 입력만으로 안정적으로 유발할 수 없으므로 네이티브 문자열 방어 분기로 분류한다. |
| --- | --- |

미달성 동일사항 파일명 및 코드위치

| 번호 | 파일명 | 코드위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FfmpegLoader.cs | L43~L44 | 빈 FFmpeg 로그 메시지 무시 |
| 2 | FfmpegLoader.cs | L78~L83 | 오류 문자열 변환 실패 시 대체 문자열 |

04. 서비스 IPC 수락 및 취소 경합 분기

| 개수 | 4 | 파일명 | PipeServer.cs |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드 위치 | 하단 미달성 표 참조 |  |  |

코드내용  pseudo code

while (!ct.IsCancellationRequested) { try { await server.WaitForConnectionAsync(ct); await HandleClientAsync(server, ct); } catch (OperationCanceledException) { break; } catch (Exception ex) { logPipeAcceptError(ex); try { await Task.Delay(500, ct); } catch (OperationCanceledException) { break; } } finally { await server.DisposeAsync(); } }

| 미달성 사유 | 정상 IPC 시험에서는 Named Pipe 연결, 요청 처리와 서비스 종료가 정상 순서로 수행된다. 미달성 분기는 연결 대기 중 정확한 시점에 취소가 발생하거나, 파이프 수락 단계에서 운영체제 오류가 발생한 뒤 500 ms 재시도 지연 중 다시 취소되어야 한다. 이 조건은 스레드 스케줄링과 Windows Named Pipe 커널 상태에 의존하여 수동 조작만으로 결정적으로 재현하기 어렵다. 따라서 IPC 연결 수락과 종료 시점의 경합 처리 분기로 분류한다. |
| --- | --- |

미달성 동일사항 파일명 및 코드위치

| 번호 | 파일명 | 코드위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PipeServer.cs | L46~L49 | 연결 대기 중 취소 예외 |
| 2 | PipeServer.cs | L50~L52 | 파이프 수락 예외 기록 |
| 3 | PipeServer.cs | L53~L56 | 수락 오류 후 재시도 지연 |
| 4 | PipeServer.cs | L57~L61 | 재시도 지연 중 서비스 종료 |

05. 트레이 저장 경로 및 메시지 루프 경계 분기

| 개수 | 4 | 파일명 | TrayApp.cs / StatusForm.cs / Program.cs |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드 위치 | 하단 미달성 표 참조 |  |  |

코드내용  pseudo code

response = await PipeClient.SendAsync(GetStatus); path = response.Status?.DocumentRoot; if (string.IsNullOrWhiteSpace(path)) path = DefaultDocumentRoot(); try { Directory.CreateDirectory(path); Process.Start(explorer); } catch (Exception ex) { ShowWarning(ex); } ... path = response.Status?.DocumentRoot ?? DefaultDocumentRoot(); ... Application.Run(trayApp);

| 미달성 사유 | 정상 시험에서는 서비스가 유효한 저장 경로를 반환하고 Explorer 실행 및 트레이 메시지 루프가 정상 동작한다. 미달성 분기는 성공 응답 안의 상태 또는 저장 경로만 비어 있는 조합, 폴더 생성이나 Explorer 실행 단계의 운영체제 예외, 상태창에서 응답 경로가 널인 조합, 메시지 루프 종료 시점의 부분 분기이다. 서비스 응답 변조, 권한·셸 장애 또는 GUI 종료 타이밍이 필요하므로 일반 사용자 조작으로 일관되게 재현하기 어려운 UI 및 운영체제 경계 분기로 분류한다. |
| --- | --- |

미달성 동일사항 파일명 및 코드위치

| 번호 | 파일명 | 코드위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TrayApp.cs | L55~L58 | 응답 저장 경로 없음과 기본값 대체 |
| 2 | TrayApp.cs | L59~L71 | 폴더 생성 또는 Explorer 실행 예외 |
| 3 | StatusForm.cs | L134~L142 | 상태 응답 경로 널과 기본 경로 대체 |
| 4 | Program.cs | L14~L17 | 트레이 메시지 루프 종료 경계 |

06. 로그 파일 탐색 및 읽기 경합 분기

| 개수 | 3 | 파일명 | LogViewerForm.cs |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드 위치 | 하단 미달성 표 참조 |  |  |

코드내용  pseudo code

latest = directory.GetFiles("ezstream-*.log") .OrderByDescending(...).FirstOrDefault(); if (currentFile == null) { latest = FindLatestLog(); if (latest == null) return; currentFile = latest; } chunk = reader.ReadToEnd(); if (chunk.Length == 0) return;

| 미달성 사유 | 로그창 시험에서 로그 폴더 없음, 파일 삭제, 신규 로그 생성과 정상 읽기는 확인되었다. 남은 분기는 동일한 Poll 호출 안에서 첫 번째 탐색에는 파일이 없고 두 번째 탐색 직전에 파일이 생성되는 경우, 파일 길이를 확인한 직후 다른 프로세스가 파일을 비워 ReadToEnd 결과만 빈 문자열이 되는 경우처럼 매우 짧은 경합 구간이 필요하다. 파일시스템 타이밍에 의존하고 재현 창이 짧아 반복 시험 결과가 불안정하므로 로그 파일 탐색 및 읽기 경합 분기로 분류한다. |
| --- | --- |

미달성 동일사항 파일명 및 코드위치

| 번호 | 파일명 | 코드위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LogViewerForm.cs | L74~L80 | 로그 검색 결과 없음 또는 탐색 경계 |
| 2 | LogViewerForm.cs | L105~L111 | 한 Poll 안에서 로그가 새로 생성되는 경합 |
| 3 | LogViewerForm.cs | L115~L122 | 길이 확인 후 빈 내용이 되는 경합 |

07. 서비스 실행 모드 및 예외 로그 부가 분기

| 개수 | 3 | 파일명 | Program.cs / FileLoggerProvider.cs |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드 위치 | 하단 미달성 표 참조 |  |  |

코드내용  pseudo code

consoleMode = args.Contains("--console"); if (consoleMode) AddSimpleConsole(...); host = builder.Build(); host.Run(); ... line = formatMessage(...); if (exception != null) line += NewLine + exception;

| 미달성 사유 | 최종 동적시험은 Windows 서비스와 트레이 Live 세션을 중심으로 수행되므로 콘솔 로깅 공급자 추가 분기와 호스트 실행 종료 경계가 일부만 측정되었다. 또한 일반 로그 메시지는 충분히 기록되었으나 예외 객체가 별도 인자로 전달되는 로그 호출 조합은 남아 있다. 콘솔 모드와 서비스 모드를 동일 수집 세션에서 동시에 유지하기 어렵고, 예외 객체 전달은 특정 로깅 호출에서만 발생하므로 서비스 실행 모드 및 예외 로그 부가 분기로 분류한다. |
| --- | --- |

미달성 동일사항 파일명 및 코드위치

| 번호 | 파일명 | 코드위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program.cs | L21~L22 | 콘솔 모드 로깅 공급자 추가 |
| 2 | Program.cs | L25~L26 | 서비스 호스트 종료 경계 |
| 3 | FileLoggerProvider.cs | L26~L30 | 예외 객체 문자열을 로그에 추가 |